Enterprise Network Project

Subnetting & IP Addressing Documentation

1. HQ Router

IP Class: B   |   Network: 172.16.0.0   |   Subnetting by Host (/26)

Subnetting Type: By Host (50 hosts needed)

Hosts per subnet: 62   |   Subnet Mask: 255.255.255.192

| Department | Network | Range | Broadcast | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT Dept | 172.16.0.0/26 | 172.16.0.1 → 172.16.0.62 | 172.16.0.63 | 172.16.0.1 |
| HR Dept | 172.16.0.64/26 | 172.16.0.65 → 172.16.0.126 | 172.16.0.127 | 172.16.0.65 |
| Server | 172.16.0.128/26 | 172.16.0.129 → 172.16.0.190 | 172.16.0.191 | 172.16.0.129 |

Interface Fa0/0 → IT Dept (172.16.0.1)

Interface Fa6/0 → HR Dept (172.16.0.65)

Interface Fa1/0 → Server (172.16.0.129)

Routing:

- Static Route:

- Branch-1 (0.0.0.0/0 via 200.0.1.2)

- Branch-2 (0.0.0.0/0 via 200.0.2.2)

- RIP v2 between internal subnets (172.16.0.0/26) _ Private Network_

2. Branch-1 Router

IP Class: C   |   Network: 192.168.1.0   |   Subnetting by Network (/27)

Subnetting Type: By Network (4 subnets needed)

Hosts per subnet: 30   |   Subnet Mask: 255.255.255.224

| Department | Network | Range | Broadcast | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dept A | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 → 192.168.1.30 | 192.168.1.31 | 192.168.1.1 |
| Dept B | 192.168.1.32/27 | 192.168.1.33 → 192.168.1.62 | 192.168.1.63 | 192.168.1.33 |

Interface Fa0/0 → Dept A (192.168.1.1)

Interface Fa0/1 → Dept B (192.168.1.33)

Routing:

- Static Route → HQ (0.0.0.0/0 via 200.0.1.1)

- RIP v2 between internal subnets (192.168.1.0/27)

3. Branch-2 Router

IP Class: A   |   Network: 10.0.0.0   |   Subnetting by Host (/28)

Subnetting Type: By Host (10 hosts needed)

Hosts per subnet: 14   |   Subnet Mask: 255.255.255.240

| Department | Network | Range | Broadcast |  | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dept C | 10.0.0.0/28 | 10.0.0.1 → 10.0.0.14 | 10.0.0.15 |  | 10.0.0.1 |
| Dept D | 10.0.0.16/28 | 10.0.0.17 → 10.0.0.30 |  | 10.0.0.31 | 10.0.0.17 |

Interface Fa0/0 → Dept C (10.0.0.1)

Interface Fa0/1 → Dept D (10.0.0.17)

Routing:

- Static Route → HQ (0.0.0.0/0 via 200.0.2.1)

- RIP v2 between internal subnets (10.0.0.0/28)

4. WAN Links

Subnetting by Network (/30) - 2 usable IPs per link

Routing Type: Static between routers | Subnet Mask: 255.255.255.252

| Link | Network | Router-HQ IP | Remote IP | Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ ↔ Branch-1 | 200.0.1.0/30 | 200.0.1.1 | 200.0.1.2 | /30 |
| HQ ↔ Branch-2 | 200.0.2.0/30 | 200.0.2.1 | 200.0.2.2 | /30 |

5. NAT Configuration

Public Pool: 200.0.0.0/24

| Type | Inside Local | Inside Global | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Static NAT | 172.16.0.130 | 200.0.0.1 | Server - Fixed public IP |
| Dynamic NAT (PAT) | 172.16.0.0/26 + 172.16.0.64/26 | 200.0.0.2 → 200.0.0.10 | PCs share pool with overload |